#### Capítulo 5

Resultados Experimentais

Neste capítulo mostram-se os resultados de um conjunto de experiências realizadas tendo em vista a verificação de um melhor desempenho das novas regras de controlo introduzidas comparativamente às já existentes.

5.1. Suavidade da função de custo

Nesta experiência considera-se um sistema com apenas uma máquina com capacidade igual 25, onde são processados dois produtos com média de procura igual a  8 para o primeiro e 12 para o segundo. O inverso dos coeficientes de variância são respectivamente 3 e 1. Os custos de backlog são b1=50 e b2 =20 e os custos de holding

iguais a 10 para ambos os produtos. Os valores de 11 e 12 são iguais a 1.

| 1= 0 | 2= 0 | custo = 348.183243 |
| --- | --- | --- |
| 1= 0 | 2= 1 | custo = 462.954474 |
| 1= 1 | 2= 0 | custo = 340.624020 |
| 1= 1 | 2= 1 | custo = 348.183242 |
| 1= 0.4 | 2= 0 | custo = 330.300267 |

Tabela 5.1- Valores de custo obtidos optimizando as variáveis mp com  mp fixo





figura 5.1 – Função de custo

Os resultados obtidos mostram que a função de custo apresenta um comportamento suave, não constituindo no entanto uma demonstração para tal facto. Mostra-se também que é possível obter um conjunto de parâmetros  para os quais o  custo é mais baixo do que sem a aplicação dos mesmos.

Optimizando também os parâmetros  verificou-se que os valores obtidos estão de acordo com os acima descritos :

### Custo = 330.286164

###  = 0.413715

### = 0.000060

5.2. Verificação de prioridades

Para um sistema com 1 máquina e 3 produtos com media de procura igual a 8, 12, 20 ; inverso de coeficiente de variância  4, 2, 1; custo de backlog 100, 40, 20; custo de holding igual a 10 e mp igual a 1 para os três produtos, pretende-se verificar qual é a atribuição de prioridades sabendo à priori que para o conjunto de valores indicados se espera obter  11> 12> 13, uma vez que o produto 1 tem simultaneamente o maior custo de backlog, maior inverso do coeficiente de variância e menor media de procura.

Os valores obtidos confirmam os resultados esperados:

Custo = 610.603672

 = 0.522939

### = 0.363003

 = 0.00620612

5.3. Variação do custo de backlog

A simulação utilizada	para analisar a variação do custo de backlog foi feita para uma série de três máquinas com dois produtos. A capacidade é idêntica para todas as máquinas e igual a 24, sendo a média da procura de cada produto igual a 10  o que corresponde a uma carga de 83% e os coeficientes de variância iguais a 1. Os custos de holding são iguais a 10 e os mp iguais a 1.

b1

b2

b1

b2

figura 5.2 Função de custo com                                      figura 5.3 Função de custo

optimização de deltas e alfas                                           com optimização de deltas

b1

b2

figura 5.4 Sobreposição das duas figuras anteriores

Ver tabela A.1 em apêndice

Conclusões:

Verifica-se que, como seria de esperar, o custo atinge valores mais elevados quando os backlog’s são maiores, crescendo de forma monotónica com os mesmos.

# Utilizando a LSR em duas fases obtém-se um custo sempre inferior ao obtido com a   LSR pura.

Em relação à estrutura de prioridades encontrada é possível verificar que a atribuição de prioridades obedece a um padrão. A distribuição de prioridades é feita logo na máquina à entrada do sistema, havendo nas máquinas seguintes uma aparente compensação para  produtos que foram menos favorecidos à entrada.

É atribuida maior prioriade ao produto com maior custo de backlog, sendo que quando este é igual para ambos os produtos não existe preferência. Na figura seguinte pode-se observar a diferença entre as prioridades para os dois produtos na primeira máquina como função dos backlog’s.

b1

b2

figura. 5.5 Diferença entre  31e  32 em função de b1 e b2

5.4. Variação do coeficiente de variância

cv1

cv2

cv2

cv1

A simulação utilizada	para analisar a variação do coeficiente de variância  foi feita para uma série de três máquinas com dois produtos. A capacidade é idêntica para todas as máquinas e igual a 24, sendo a média da procura de cada produto igual a 10, os custos de backlog iguais a 30, os custos de holding iguais a 10 e mp iguais a 1.

figura 5.6 -Função de custo com optimização de deltas (duas perspectivas)

cv1

cv2

cv2

cv1

figura 5.7 –Função de custo com optimização de deltas e alfas (duas perspectivas)

cv2

cv1

figura 5.8 – Sobreposição das duas figuras anteriores

Ver tabela A.2 em apêndice

Conclusões:

Verifica-se por análise dos gráficos apresentados que o custo varia directamente com os coeficientes de variância, isto é, quanto maiores estes se revelarem, maior será o custo. Verifica-se também que se consegue obter um valor de custo mais baixo utilizando a LSR em duas fases.

5.5. Variação da capacidade

A análise de variação da capacidade foi feita para uma série de três máquinas com dois produtos. A capacidade da primeira máquina é constante e igual a 30, e as restantes tomam valores no intervalo [22,40]. A média e o coeficiente de variância para a procura de cada um dos produtos são respectivamente 5, 1 e 16, 4, com custos de backlog iguais a 20 para o produto 1 e 40 para o produto 2. Os custos de holding são iguais a 10 e os mp iguais a 1 para os produtos.

C2

C3

C3

C2

figura.5.9  Função de custo com                                   figura.5.10  Função de custo com

optimização de deltas e alfas                                          optimização de deltas

C2

C3

figura. 5.11 - Sopreposição dos dois gráficos anteriores

Ver tabela A.3 em apêndice

Conclusões:

# Nesta experiência verifica-se mais uma vez que o custo é mais baixo quando se utiliza  a LSR em duas fases.

# Nos resultados obtidos para o custo verifica-se que existem benefícios

# enquanto se impuser C2 > C3, caso estas sejam inferiores a C1. Note-se que não existe qualquer vantagem em aumentar ambos os valores de C2 e de C3 acima de C1, facto esse visível nas figuras 5.9 e 5.10 (zona plana).

# Uma justificação intuitiva para este facto assenta no limite imposto por C1 à saída da linha de produção, empatanto todo o fluxo de material superior ao seu valor. Esta mesma justificação pode ser aplicada ao caso C2 < C3, pois caso isso aconteça vai ter que se pagar um custo de holding pelo inventário ficar acumulado entre as máquinas 3 e 2.

5.6. Variação da média da procura

##### Esta experiência simula um sistema com três máquinas de igual capacidade, 24, e dois produtos com custos de backlog iguais a 30, custos de holding iguais a 10 e mp iguais a 1.

d1

d1

d2

d2

figura 5.12- Função de custo                                figura 5.13- Função de custo com

com optimização de alfas e deltas                        optimização de deltas

d1

d2

figura 5.14 – Sobreposição das duas figuras anteriores

cv1

cv2

Verifica-se que também neste caso se conseguem obter valores de custo mais baixos com a LSR em duas fases, ainda que a percentagem de ganho não seja tão significativa como nas situações anteriores.

Note-se que a zona irregular das figuras resulta do tratamento que o Matlab faz aos gráficos quando não existem todos os pontos necessários para o traçado do gráfico.

## 5.7. Variação de mp

Nesta experiência, analisa-se a influência da variação do parâmetro                  mp ( unidades de capacidade do produto p, na máquina m, por unidade de material produzido ) na obtenção do valor de custo óptimo para a situação: 1 máquina, M =1 e 5 produtos, P =5 com uma carga de 80%.

|  | Produto 1 | Produto 2 | Produto 3 | Produto 4 | Produto 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor médio da procura, E[dnp] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Inverso do Coeficiente de variância, cvp | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 |
| Custo de ‘backlog’, bp | 40 | 70 | 100 | 70 | 40 |
| Custo de ‘holding’, hmp | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Tabela 5.2 - Valores utilizados no ficheiro de entrada

Para cada um dos sistemas da tabela 5.3 não é evidente à partida qual a prioridade a atribuir aos diferentes produtos.

| mp = unidades de capacidade do produto p, na máquina m Produto 1 Produto 2 Produto 3 Produto 4 Produto 5 |  |  |  |  |  | Custo Óptimo com ‘LSR’ |  | Custo Óptimo com prioridades |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |  | 550.205 |  | 549.536 | 2-5-3-4-1 |
| 2 | 4 | 5 | 3 | 1 |  | 563.088 |  | 549.543 | 1-2-3-5-4 |
| 3 | 1 | 4 | 5 | 2 |  | 581.544 |  | 549.573 | 5-1-4-3-2 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 588.704 |  | 587.75 | 3-2-1-4-5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 637.868 |  | 530.32 | 5-4-3-2-1 5-4-3-1-2 |

Tabela 5.3 - Resultados experimentais obtidos para diferentes testes com variação de mp

Ver tabela A.5 em apêndice

Verifica-se que usando a LSR em duas fases o custo óptimo é sempre mais baixo do que usando a LSR pura, chegando mesmo a melhorias na ordem dos 17%.